# reBot B601-RS 空茶壶抓取实施流程

从相机与机械臂到货，到视觉策略完成自主抓取

项目：Tea-Pouring-System-Based-on-Visual-Imitation-Learning
编制日期：2026-10-14　适用范围：仅空茶壶抓取，不包含倒茶和液位控制

# 1. 文档目标与完成标准

本文给出从设备识别、机械臂校准、相机接入、人工抓取、示教数据采集、ACT训练、策略部署到抓取验收的完整顺序。每一步都写明运行环境、软件、操作和预期结果。

最终完成标准：真实相机提供图像，B601-RS由训练后的策略自主抓稳空茶壶、完成预定抬升并放回指定区域；全过程没有掉落、碰撞或人工干预。20次独立尝试至少18次成功。

# 2. 当前项目状态

| 项目 | 当前状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 开发平台 | Windows + WSL2 Ubuntu 22.04 | 代码、训练和现有脚本主要在WSL中运行 |
| 离线软件 | 已完成 | 视觉基线、运动学、模拟控制、合成数据和ACT短训练已通过 |
| 实物通信 | 未验证 | USB-CAN型号、驱动、接口名和七电机反馈尚待现场确认 |
| 相机 | 型号未知 | 需要到货后确定RGB/RGB-D、SDK、分辨率与帧率 |
| Leader主臂 | 型号未知 | ACT示教路线需确认是否具备兼容主臂或其他示教输入 |
| 真机执行 | 尚需接入和验收 | 现有安全控制测试针对mock，不能直接视作真机后端 |
| 真实模型 | 尚未训练 | 现有合成ACT检查点不能抓真实茶壶 |

关键边界：项目当前没有可直接用于真实抓取的一键命令。必须先完成设备识别、校准、基础运动和程序控制保护，再录制真实示教并部署策略。

# 3. 使用环境与软件分工

| 环境 | 软件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Windows | 设备管理器、PowerShell、浏览器、相机厂商Viewer | 识别USB设备、安装厂商驱动、USB转接、打开MotorBridge Studio |
| WSL Ubuntu 22.04 | VS Code Remote WSL、MotorBridge、can-utils | 代码开发、CAN诊断、网关、控制程序 |
| 项目 .venv | Python 3.10、MotorBridge 0.5.6、OpenCV、PyTorch | 控制诊断、项目测试、基础视觉 |
| .venv-training | Python 3.12、LeRobot、PyTorch CUDA、PyAV、FFmpeg | 相机枚举、遥操、示教录制、ACT训练与策略执行 |
| .venv-kinematics | Pinocchio 3.9.0 | 需要几何规划时检查正逆运动学；不能代替碰撞验证 |

# 4. 到货后先填写的设备信息

| 项目 | 记录值 | 查找方法 |
| --- | --- | --- |
| 相机品牌／型号 | ________________ | 外壳、包装、Windows设备管理器 |
| 相机硬件ID | ________________ | 设备管理器 → 属性 → 详细信息 → 硬件ID |
| 是否有深度流 | 是／否／未知 | 厂商规格与Viewer实测 |
| USB-CAN型号 | ________________ | 外壳、包装、设备管理器 |
| USB-CAN VID/PID | ________________ | 设备管理器硬件ID |
| Leader主臂型号 | ________________ | 套件清单和外壳标签 |
| 机械臂固件版本 | ________________ | MotorBridge Studio读取 |
| 操作者可执行的停止方式 | ________________ | 现场逐项验证并记录 |

# 5. 第一阶段：机械臂能够安全、受控地运动

## 1. 清点、固定与接线

使用环境：实物台架

使用软件：厂家装配文档、现场记录模板

操作：确认B601-RS、夹爪、USB-CAN、电源、分离板、线材和固定件；断电完成电机、电源与CAN接线；固定底座；安排机械支撑和可立即执行的断电方式；保存接线照片。

应得到的结果：底座不移动，线缆在运动范围内不拉扯，供电与套件铭牌一致，操作者知道如何立即停止和断电。

进入下一步的条件：机械固定、供电和接线没有疑问。

## 2. 打开项目并检查现有环境

使用环境：Windows PowerShell + WSL Ubuntu

使用软件：VS Code Remote WSL、项目验收脚本

操作：确认Ubuntu使用WSL2，进入项目目录并执行离线检查。

应得到的结果：VS Code左下角显示WSL: Ubuntu-22.04；项目环境检查通过。这只证明软件可运行。

# Windows PowerShell

wsl -l -v

wsl -d Ubuntu-22.04

# Ubuntu

cd ~/projects/rebot-tea

code .

bash scripts/verify_all.sh

bash scripts/training.sh check

## 3. 识别USB-CAN

使用环境：Windows

使用软件：设备管理器

操作：插入适配器，对比插入前后的新增设备；记录设备名、硬件ID、VID/PID、驱动名称和版本。

应得到的结果：能够确认适配器实际型号及所需驱动。仅看到COM口不代表已经得到可用CAN接口。

进入下一步的条件：适配器型号和驱动路线明确。

## 4. 把USB-CAN交给WSL

使用环境：Windows PowerShell + WSL

使用软件：usbipd-win、Linux USB/CAN驱动

操作：安装usbipd-win；从usbipd list中核对真实BUSID；首次bind后attach到WSL；在Ubuntu中检查lsusb和CAN网络接口。设备交给WSL后不要同时启动Windows控制程序。

应得到的结果：lsusb能看到适配器；ip -details -br link出现实际CAN接口，例如can0。

进入下一步的条件：必须出现真实CAN接口；没有接口时先处理USB转接或驱动。

# 管理员PowerShell：首次安装和共享

winget install --interactive --exact --id dorssel.usbipd-win

usbipd list

$rebotCanBusId = Read-Host '输入已核对的USB-CAN BUSID'

usbipd bind --busid $rebotCanBusId

# Ubuntu保持运行；PowerShell附加

usbipd attach --wsl --busid $rebotCanBusId

# Ubuntu检查

lsusb

ip -details -br link

## 5. 配置CAN并只读检查电机

使用环境：WSL Ubuntu

使用软件：项目 .venv、control_linux.sh、MotorBridge

操作：选择实际接口名，设置1 Mbps总线，运行doctor和probe。probe只查询1—7号电机，不写零、不改ID、不发运动目标。

应得到的结果：artifacts/motors-linux.json中1—7号电机均在线，位置为有限数值，而且重复读取能够得到新鲜反馈。

进入下一步的条件：七个电机及新鲜位置反馈全部通过。

cd ~/projects/rebot-tea

read -r -p '输入已确认的CAN接口名：' REBOT_CAN_CHANNEL

bash scripts/control_linux.sh can-up "$REBOT_CAN_CHANNEL"

bash scripts/control_linux.sh doctor "$REBOT_CAN_CHANNEL"

bash scripts/control_linux.sh probe "$REBOT_CAN_CHANNEL"

## 6. 完成官方零位与电机参数校验

使用环境：WSL网关 + Windows浏览器

使用软件：MotorBridge Gateway、MotorBridge Studio

操作：启动网关，浏览器连接ws://127.0.0.1:9002，选择rebot-arm-robstride；扫描1—7号电机；按厂家规定姿态设置零位；读取现有参数，按RS流程初始化并回读核对。

应得到的结果：七电机在线；校准姿态、零位、固件、参数导出和回读一致记录完整。

进入下一步的条件：校准和参数回读一致。写零前必须先摆到规定姿态。

bash scripts/control_linux.sh gateway "$REBOT_CAN_CHANNEL"

## 7. 逐轴验证、夹爪验证和停止验证

使用环境：MotorBridge Studio

使用软件：官方图形界面

操作：依次做空夹爪、单关节小幅低速动作、夹爪开合和短动作组合；记录每轴公共正方向、实际软限位、到位误差和反馈时效；分别测试停止、正常退出、失能和断电后的行为。

应得到的结果：指令方向与实物一致，夹爪可控，停止和退出行为已记录，机械臂不会发生未预期动作。

进入下一步的条件：所有轴和夹爪均通过；现场停止方式实际可用。

## 8. 人工完成固定位置空壶抓放

使用环境：实物台架

使用软件：MotorBridge Studio

操作：固定空壶位置与朝向，依次执行初始姿态、张开夹爪、接近、对准夹持点、闭合、短距离抬升、放回和松开。保存关键姿态和现场视频。

应得到的结果：空壶能被抓稳、抬升并放回，没有滑落、碰撞或人工扶壶。

进入下一步的条件：人工控制本身能够稳定抓放；否则先解决夹持结构和姿态。

# 6. 第二阶段：相机稳定提供训练图像

## 9. 用厂商软件验证相机

使用环境：优先Windows

使用软件：Windows相机应用或对应相机Viewer

操作：根据实际型号安装匹配的驱动和Viewer；验证彩色流；若为RGB-D相机，同时验证深度流、深度单位和对齐方式；连续观察断流、冻结、模糊与曝光变化。

应得到的结果：明确相机型号、驱动、可用分辨率、稳定帧率，以及是否能输出可靠深度。

进入下一步的条件：厂商软件连续采集稳定。

## 10. 固定相机并让LeRobot读取

使用环境：WSL + .venv-training

使用软件：LeRobot相机枚举工具

操作：把相机固定在能看见机械臂、壶、接近过程和抬升区域的位置；关闭Windows中占用相机的Viewer；按实际设备完成USB附加；使用LeRobot保存测试图像。

应得到的结果：LeRobot识别到相机并保存内容正确的图像；记录实际设备路径、分辨率和稳定帧率。

进入下一步的条件：相机位置固定，图像连续，后续采集和部署保持同一安装方案。

cd ~/projects/rebot-tea

env -u PYTHONPATH -u PYTHONHOME \

LD_LIBRARY_PATH="$PWD/.venv-training/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}" \

.venv-training/bin/lerobot-find-cameras opencv \

--output-dir=data/camera-check --record-time-s=5

普通RGB相机可先走OpenCV接口；RealSense或Orbbec等设备应按真实型号使用对应SDK。用于ACT时，RGB图像可以作为策略输入；用于几何定位时，二维图像本身不能给出可靠三维抓取位置。

# 7. 第三阶段：建立真实示教数据

## 11. 确认示教输入

使用环境：实物台架 + WSL

使用软件：Leader主臂或其他经过验证的示教设备

操作：清点是否有兼容Leader。标准路线可使用reBot Arm102；若没有Leader，先补充能够同步产生七轴动作目标的输入方案，或改走文末的几何视觉路线。

应得到的结果：人工能够通过示教输入稳定控制从臂完成第8步的完整抓放。

进入下一步的条件：没有有效示教输入时，不进入ACT数据录制。

## 12. 建立并审核真机配置

使用环境：VS Code + WSL

使用软件：LeRobot固定版本、现场测量记录

操作：建立从臂、Leader、相机和遥操配置。当前固定版本名称为robot.type=rebot_b601_follower、robot.motor_family=rs、teleop.type=rebot_102_leader。填写实际CAN通道、相机路径、关节方向、零偏、软限位、控制模式、夹爪参数和退出行为。

应得到的结果：所有参数都有实测或厂家来源；配置中的单位和七轴顺序明确。

进入下一步的条件：不得把synthetic配置或hardware.template.json直接当作真机运行配置。

## 13. LeRobot校准与小幅遥操

使用环境：WSL + .venv-training

使用软件：lerobot-calibrate、lerobot-teleoperate

操作：停止MotorBridge网关，避免同一总线被多个进程占用；分别校准从臂与Leader；按官方姿态完成提示；小幅逐轴跟随，再验证夹爪和完整人工抓放。

应得到的结果：主从方向、范围和夹爪对应正确，没有突跳；校准文件已保存；退出行为符合现场记录。

进入下一步的条件：遥操抓放稳定，并已验证机械支撑与停止方式。

# 以下命令会连接并可能使能实物，配置文件须先审核

.venv-training/bin/lerobot-calibrate --config_path=/实际路径/follower.json

.venv-training/bin/lerobot-calibrate --config_path=/实际路径/leader.json

.venv-training/bin/lerobot-teleoperate --config_path=/实际路径/teleoperate.json

## 14. 补齐并验收真机执行保护

使用环境：VS Code + WSL + 实物台架

使用软件：MotorBridge/LeRobot真机接口、项目控制层

操作：把现场方向、零偏、限位、速度、加速度、反馈时效、到位、超时、通信异常和停止策略接入真机执行路径；先验证单关节、夹爪和短轨迹；异常后停止继续下发策略目标。

应得到的结果：实际真机路径在正常和异常情况下都符合预期，停止请求有明确的物理结果。

进入下一步的条件：这是当前仓库尚需现场开发的关键项；mock测试不能代替真机验收。

## 15. 录制5条链路检查示教

使用环境：WSL + .venv-training

使用软件：lerobot-record、PyAV、FFmpeg

操作：创建新的真实数据目录；相机键固定为scene；任务描述为抓取空壶、抬升并放回；push_to_hub=false。每条episode录制完整动作，失败、缺帧、滑落或人工干预的数据单独标记。

应得到的结果：5条真实episode完成保存和视频编码，图像、七轴状态和实际下发动作能够关联。

进入下一步的条件：数据必须来自实物，不得复用合成数据目录。

录制配置需要包含以下字段，具体设备值以现场结果为准：

| 字段 | 建议起始值 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| dataset.repo_id | local/empty-teapot-grasp-s01 | 每次采集使用唯一名称 |
| dataset.root | data/real/empty-teapot-grasp-s01 | 使用新的真实数据目录 |
| dataset.single_task | Grasp the empty teapot, lift it, and place it back. | 任务描述保持一致 |
| dataset.num_episodes | 5 | 先检查链路，再扩大采集 |
| dataset.fps | 20作为起点 | 必须改为实测可稳定达到的值 |
| dataset.push_to_hub | false | 首批数据保留本机 |
| robot.cameras.scene | 实际相机配置 | 采集与部署完全一致 |

## 16. 逐条检查数据并备份

使用环境：WSL + .venv-training

使用软件：lerobot-dataset-viz、Rerun、backup_dataset.py

操作：逐条回放视频和七轴曲线，检查图像连续、时间单调、字段齐全、单位正确、没有非法数值或异常跳变；按episode/session/摆位划分训练和验证；finalize后复制到另一块存储并核对SHA-256。

应得到的结果：每条示教的质量结论明确；训练集与验证集不泄漏；备份报告passed=true。

进入下一步的条件：当前自动validate只针对合成数据契约，真实数据还需人工检查和后续schema适配。

.venv-training/bin/lerobot-dataset-viz \

--repo-id=local/empty-teapot-grasp-s01 \

--root=data/real/empty-teapot-grasp-s01 \

--episode-index=0

.venv/bin/python scripts/backup_dataset.py \

--source data/real/empty-teapot-grasp-s01 \

--destination /实际备份盘/一个尚不存在的目录

# 8. 第四阶段：训练ACT并部署抓取

## 17. 完成100步真实数据训练检查

使用环境：WSL + .venv-training + NVIDIA GPU

使用软件：lerobot-train、ACT、PyTorch CUDA

操作：先用4条episode训练、1条episode验证；关闭远端上传和W&B；运行100步，检查数据读取、loss、显存和检查点保存。显存不足时只将batch size从2改为1并使用新输出目录。

应得到的结果：训练完成，loss为有限值，检查点存在，GPU正常参与训练。

进入下一步的条件：100步只证明训练链路可用，不代表模型学会抓取。

.venv-training/bin/lerobot-train \

--dataset.repo_id=local/empty-teapot-grasp-s01 \

--dataset.root="$PWD/data/real/empty-teapot-grasp-s01" \

--dataset.episodes='[0,1,2,3]' \

--dataset.video_backend=pyav \

--policy.type=act \

--policy.device=cuda \

--policy.pretrained_backbone_weights=null \

--policy.push_to_hub=false \

--batch_size=2 --num_workers=0 --steps=100 \

--save_freq=100 --log_freq=10 --env_eval_freq=0 \

--wandb.enable=false \

--output_dir="$PWD/outputs/train/real-grasp-smoke-s01"

## 18. 扩充真实示教并正式训练

使用环境：实物台架 + WSL训练环境

使用软件：lerobot-record、lerobot-train

操作：增加不同位置和方向的高质量成功示教，保留失败数据和原因；以整条episode、摆位和session划分训练/验证；使用新的正式数据集和输出目录训练，按留出场景效果决定继续补数据还是增加训练步数。

应得到的结果：获得可重载的正式检查点；训练和验证episode列表、参数、损失与显存记录完整。

进入下一步的条件：训练损失下降不能替代实物成功率。

## 19. 离线重载检查点

使用环境：WSL + .venv-training，不连接实物动作接口

使用软件：ACTPolicy、预处理器、后处理器

操作：加载正式权重及配套处理器；输入留出episode的图像和状态；检查七轴预测均为有限数值；核对关节顺序、公共角度单位、相机键、图像尺寸和动作幅度。

应得到的结果：策略、预处理器和后处理器重载成功，输出维度为7，数值和单位正确。

进入下一步的条件：任何字段、单位或映射不一致都要先修复。

## 20. 受限策略执行与逐级试抓

使用环境：WSL + .venv-training + 实物台架

使用软件：lerobot-rollout、真机执行保护

操作：用已审核的从臂/相机配置和正式检查点建立rollout配置；显式核对return_to_initial_position等退出行为；依次验证无物体动作、只接近壶上方、完整单次抓放和新摆位试抓。每一级通过后再进入下一级。

应得到的结果：策略由真实相机输入自主完成抓稳、抬升和放回；人工不通过Leader帮助动作。

进入下一步的条件：当前仓库仍需把真实policy rollout与第14步保护路径完整接通并现场验收。

## 21. 完成20次抓取验收

使用环境：实物台架 + WSL

使用软件：验收CSV、summarize_acceptance.py

操作：提前划定摆位、抬升目标和放回区域；记录20次独立尝试，失败也计入；每次填写抓稳、抬升、放回、掉落、碰撞和人工干预。

应得到的结果：至少18次满足单次成功定义，统计报告与原始记录一致。

进入下一步的条件：保存硬件版本、校准、相机安装、数据划分、检查点、配置和试验视频。

mkdir -p data/acceptance

cp -n docs/templates/grasp-trials.csv data/acceptance/grasp.csv

.venv/bin/python scripts/summarize_acceptance.py grasp \

data/acceptance/grasp.csv \

--output artifacts/grasp-acceptance.json

# 9. 没有Leader时的替代路线

如果套件没有兼容Leader，ACT路线缺少动作示教来源。此时可以先补充其他经过验证的示教设备，也可以改走几何视觉抓取。几何路线不需要主臂，但需要相机标定、三维定位、TCP、逆运动学、碰撞检查和真实轨迹执行。

使用CVAT或Label Studio标注真实茶壶图片，训练茶壶检测或分割模型。

RGB-D路线验证深度；纯RGB路线增加已标定桌面或其他深度约束。

使用OpenCV标定相机内参、畸变和相机到机械臂基座的外参。

测量夹爪TCP、茶壶夹持点和抓取姿态；检测框中心不能直接作为完整抓取位姿。

使用Pinocchio及真实规划链求解目标，加入关节限位、桌面、障碍物和路径检查。

分段验证接近、下降、闭合、抬升和放回，再执行20次验收。

# 10. 故障分流

| 现象 | 应返回的步骤 | 处理方向 |
| --- | --- | --- |
| WSL看不到USB设备 | 步骤4 | 检查usbipd共享/附加、Windows占用和WSL版本 |
| 有USB但没有can接口 | 步骤3—5 | 核对适配器固件、Linux驱动和SocketCAN支持 |
| 电机缺失或位置超时 | 步骤5—7 | 检查电源、接线、ID、固件和读取条件，不盲目改ID |
| 关节方向错误或突跳 | 步骤6—14 | 停止运动，复核零位、方向、单位、限位和动作映射 |
| 相机掉帧或冻结 | 步骤9—10 | 检查SDK、USB带宽、分辨率、帧率和设备占用 |
| 示教能抓但模型不能 | 步骤15—20 | 检查数据质量、覆盖、划分、图像一致性和动作单位 |
| 抓住后滑落 | 步骤8 | 先改夹持点、姿态、夹爪材料或力控，再录新数据 |
| 发生通信或反馈异常 | 步骤14 | 终止当前执行，不自动恢复策略；保存日志后查因 |

# 11. 每个阶段的完成标志

| 阶段 | 必须得到的证据 |
| --- | --- |
| 基础通信 | 适配器型号/驱动；真实CAN接口；1—7在线；新鲜位置反馈 |
| 机械调试 | 零位和参数回读；逐轴方向/限位；夹爪；停止和退出行为 |
| 人工抓取 | 固定空壶稳定抓稳、抬升和放回的视频与姿态记录 |
| 相机 | 型号/SDK；固定安装；稳定分辨率和帧率；LeRobot可读取 |
| 示教 | 完整真实episode；数据质量检查；训练/验证划分；校验备份 |
| 训练 | 有限loss；检查点及处理器可重载；七轴有限预测 |
| 部署 | 受限真机执行；异常停止；自主单次抓取 |
| 最终验收 | 20次独立尝试中至少18次成功，原始记录和汇总报告齐全 |

# 12. 项目内参考文件

README.md：项目总体状态与入口。

docs/robot-first-connection.md：USB-CAN、只读探测、网关和首次校准。

docs/after-hardware-workflow.md：实物到位后的全流程与通过条件。

docs/training-start.md：真实示教、ACT短训练和部署前检查。

docs/data-collection.md：示教数据字段、质量、失败分类和备份要求。

docs/task-acceptance.md：20次抓放验收定义和统计命令。

config/hardware.template.json：现场硬件参数记录模板，不是可直接运行配置。

# 13. 官方参考

Seeed B601-RS快速入门：https://wiki.seeedstudio.com/cn/rebot_b601_rs_getting_started/

Seeed B601-RS与LeRobot：https://wiki.seeedstudio.com/cn/rebot_arm_b601_rs_lerobot/

Seeed B601-RS视觉夹取：https://wiki.seeedstudio.com/cn/rebot_arm_b601_rs_grasping_demo/

Microsoft WSL USB设备连接：https://learn.microsoft.com/windows/wsl/connect-usb

Hugging Face LeRobot安装：https://huggingface.co/docs/lerobot/installation

Hugging Face ACT：https://huggingface.co/docs/lerobot/act

OpenCV相机标定：https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html